ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO – “REGISTRO E” - LOTE 01

Processo nº 045/2017

Tomada de Preços nº 002/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDAGENS NOS SEGUINTES LOCAIS: LOTE 01 –  ÁREA ONDE SERÁ O CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO “E”, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, LOTE 02 – PARQUE CARAPIRANGA E LOTE 03 – TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A CRECHE DO JARDIM PAULISTA, PAGOS ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS/SERVIÇOS DE SONDAGEM

Para os serviços de sondagem a serem executados para a Prefeitura Municipal de Registro/CDHU, a CONTRATADA deverá estar atenta para os seguintes itens:

1.	Em todos os Perfis Individuais de sondagem devem ser indicadas as espessuras da camada vegetal (camada de limpeza/raspagem para os serviços de terraplenagem), logo abaixo da descrição do material.

Caso não exista camada vegetal, indicar: “camada vegetal ausente” logo abaixo da descrição do material.

2.	Em se tratando de Sondagem à Percussão (SPT), deverá ser feito um ensaio logo abaixo da camada vegetal.

Caso não exista camada vegetal, fazer ensaio de SPT na cota “zero”.

Obs.:	Indicar esses ensaios nos respectivos perfis.

3.	As cotas das bocas dos furos deverão estar no mesmo sistema altimétrico do levantamento topográfico fornecido pela CDHU (mesmo “datum”), inclusive com as coordenadas “N” e “E” dessas bocas.

Obs.: Todos os furos de sondagem deverão estar referenciados a um mesmo “datum”. (SIRGAS 2000).

4.	A apresentação do relatório deverá ser feita em 03 (três) vias, mais os originais.

5.	Os originais do relatório não deverão estar encadernados e deverão ser compostos de:

–	Apresentação (no tamanho A4 da ABNT);

–	Planta com a localização dos furos (sempre no tamanho A1 da ABNT);

–	Perfis individuais dos furos (no tamanho A4 da ABNT)

–  Boletins de campo / originais (no tamanho A4 da ABNT).

6.	A planta com a localização dos furos de sondagem, no tamanho A1 da ABNT, deverá estar em papel, (não dobrado) e com o selo “Padrão CDHU”, acompanhado de Midia gravada (ver anexo 2)

–	Quando a PMR/CDHU fornecer a planta de topografica, que servirá de base para elaboração da planta de sondagem, não deverão ser alteradas as fontes do desenho (tamanho e tipo de letra) e não deverão ser retiradas / alteradas nenhuma informação constante na mesma, exceto com autorização da CDHU.

–	A representação gráfica dos furos de sondagem e a identificação dos furos, e suas respectivas cotas, deverão obedecer o que segue:

Obs.:	Deverá ser entregue o CD da referida planta, identificado conforme norma da CDHU (ver anexo 3).

7.	Em todos os documentos produzidos, deverá estar perfeitamente indicado o nome do empreendimento e o código do mesmo, conforme consta na O.I.S. específica (inclusive nos Boletins de Campo).

Obs.:	Também na carta de entrega do material para a PMR/CDHU (protocolo).

8.	Quando da entrega dos relatórios, os mesmos deverão vir acompanhados da medição dos serviços executados e da ART (a ART deve ser preenchida com o valor do contrato).

Obs.:	A fatura e/ou nota fiscal não deverá ser entregue neste momento. A PMR/CDHU entrará em contato com a empresa no momento oportuno ( 10 dias).

9.	Os perfis de sondagem deverão ser apresentados de acordo como “modelo” que está em anexo (ver anexo 1).

10.	Caso a cravação do barrilete seja interrompida antes de atingir a profundidade mínima de 5,0 m (cinco metros), deverá ser feito um deslocamento de 2,0 m (dois metros) junto ao furo principal, em qualquer direção, sendo que, se a situação persistir, um segundo deslocamento deverá ser executado, em direção oposta ao primeiro.

Obs.:	Tomar cuidado para não ultrapassar a metragem total contratada, pois não  será feito aditamento do contrato, salvo autorização por escrito da área gestora da PMR/CDHU.

Este procedimento deverá ser obedecido em detrimento do constante no item 3.1.6. do capítulo sobre reconhecimento do subsolo, do manual da CDHU, e da  6484/80.

- O gráfico representativo das penetrações deverá mostrar somente o resultado dos SPT’s.

- O original da Planta de Sondagem deverá ser apresentado em monocromático.

Obs.: Não serão aceitos Originais “coloridos” ou dobrados.