ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO N.° 076/2017

TOMADA DE PREÇOS N.° 005/2017

OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES,  REFERENTE À EXECUÇÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRANSITO - ETAPA 02: SERVIÇO 01 - SINALIZAÇÃO DE CICLOFAIXA – RUA ABEL CORDEIRO/RUA NERY DE ALMEIDA/RUA VENEZUELA – JARDIM AMERICA - SERVIÇO 02 – AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS/RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GRADIL DE PROTEÇÃO – AV. JONAS BANKS LEITE COM RUA TAMEKICHI TAKANO (AMBOS OS LADOS) – CENTRO – SERVIÇO 03 – CONSTRUÇÃO DE AREA DE REFUGIO/GRADIL/SINALIZAÇÃO E TRAVESSIA ELEVADA – AV. DEP. ULISSES GUIMARAES (E.E. KOKI KITAJIMA) – CONJUNTO HABITACIONAL NOSSO TETO E SERVIÇO 04 – CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA – RUA JOAQUIM MARQUES ALVES (TRECHO ENTRE A RODOVIA SP-139 E RUA JOAQUIM MAGNO DOS SANTOS) CENTRO. EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL - TERMO DE CONVÊNIO Nº 021/2016 – PROCESSO DETRAN-SP Nº 372732-7/2015. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE, AMPLIAÇÃO DE CALÇADA E GUARDA-CORPO

- INTRODUÇÃO:

O Memorial Descritivo refere-se sobre a execução de travessia elevada e ampliação de calçada inclusive rampa de acessibilidade.

As normas,  especificações, padrões aprovados, bem como toda a legislação em vigor, referentes a obras civis, inclusive sobre segurança do trabalho, serão parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas. Verificar a NBR 9050/2004 Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

2 - INSTALAÇÃO DA OBRA:

2.1 – CANTEIRO DE OBRA:

O canteiro de obra será organizado e limpo, cabendo à contratada manter estas condições durante a obra.

3 – PISOS:

3.1 –Será em concreto espessura 7 cm, com revestimento de ladrilho hidráulico (pé de chá).

GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"

1) Será medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituído por montantes verticais, com

espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2"; fechamento

com tela artística ondulada galvanizada, malha de 1 1/2", fio nº12 (2,769 mm); base em chapa

de aço galvanizado, com espessura de 1/8", soldada a base do tubo, para fixação no piso, por

meio de engastamento e a mão-de-obra para instalação do guarda-corpo, conforme determina a

NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera também o fornecimento de materiais e

mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de

solda e / ou corte dos componentes metálicos.

5 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA:

A contratada fornecerá equipamentos de proteção individual a todos os funcionários, manterá os locais de trabalho limpos e organizados e pós o término dos serviços acima especificados, a contratada  procederá a limpeza final do canteiro de obra.

MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA EM CBUQ.

1- INTRODUÇÃO:

Trata o presente memorial, das normas e especificações para execução das obras de construção de ciclovia na Rua Joaquim Marques Alves, trecho situado entre a SP-139 e Rua Joaquim Magno dos Santos.

1.1 - GUIA DE CONCRETO E SARJETA EXTRUDADA PARA CICLOVIA

1.1.1 - Objetivo

Esta especificação objetiva a padronização e qualidade das guias e sarjetas de concreto a serem empregadas nas obras de construção de calçadas/pavimentação.

1.1.2 - Materiais

As guias de concreto extrudada serão fabricadas com cimento Portland, areia e pedregulho ou pedra britada.

1.1.3 - Dimensões

As guias devem obedecer as seguintes dimensões e respectivas tolerâncias:

Dimensões em cm

Valores Tolerâncias

Comprimento variável

Altura da guia 20 +- 1

Base 15 +- 1

Topo da guia 7,5 +- 0,5

As guias curvas deverão apresentar seção transversal com as dimensões retro-fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra para a qual foi  fornecida.

A aresta formada pelo piso e pelo espelho será arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio.

1.1.4 - Acabamento

As guias de concreto de cimento Portland deverão apresentar as superfícies aparentes e  lisas, bem como serem isentas de fendilhamentos.

Uma régua apoiada ao longo do piso e em toda a extensão da guia, não poderá acusar flecha superior a 4 cm.

1.1.5 - Resistência

O concreto das guias deverá apresentar uma resistência mínima de 150 Kg/cm², no ensaio de compressão simples a 28 dias de idade.

1.1.6 - Inspeção

Efetuada a entrega das guias e sarjetas extrudadas, cabe à Prefeitura:

a) verificar, se estas preenchem as condições de dimensões e acabamento desta especificação.

b) retirar ao acaso uma parte, em cada lote de 100 m (cem metros), para ser submetida ao ensaio de resistência, à compressão do concreto de acordo com ME-40/1.966.

1.1.7 - Aceitação e Rejeição

Quanto às dimensões e acabamento

a) Se 90% ou mais da fração verificada de acordo com o item 1.6.a, preencher as condições exigidas por esta Especificação, o serviço será aceito; o serviço será recusado, quando mais de 10% tiver sido rejeitada.

b) Será, todavia, facultado ao fornecedor apresentar novamente o serviço, por ele executado no próprio local da obra.

Quanto à resistência

a) Se a resistência obtida de acordo com o ME-40/1,966, for inferior a 150 Kg/cm³, as guias serão rejeitadas.

b) Se a resistência for inferior a 150 Kg/cm², mas igual ou superior a 130 Kg/cm², as guias serão aceitas, porém pago com o desconto determinado com a fórmula abaixo:

d = 0,5 (130 - R)

d = Desconto em porcentagens

R = Resistência a compressão em 28 dias.

1.2 – CICLOVIA EM CBUQ

1.2.1 – Compactação e Regularização do Sub - Leito

Execução

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da ciclovia, serão removidos.

1.2.2 - Base Estabilizada Granulometricamente

Execução

Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após compactação, atingir a espessura projetada.

Os materiais de base serão explorados, preparados e espalhados de acordo com as Especificações Complementares.

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm. A espessura será de 20 cm, após a compactação.

O grau de compactação deverá ser no mínimo, 100%, em relação à massa específica aparente, seca, máxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado 2%.

1.2.3 - Imprimação Impermeabilizante Betuminosa

Execução

Material betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrução, pode ser a critério da Fiscalização, um dos seguintes:

a - asfaltos recortados SC-1 e SC-2;

b - asfaltos recortados MC-0, MC-1 e MC-2;

c - alcatrão RT-1, RT-2 e RT-4.

Os materiais betuminosos referidos, deverão estar isentos de água e obedecerem respectivamente a EM-6/1.965 e EM-7/1.966.

Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa só poderão  ser empregados, após aceitos pela Fiscalização.

Distribuição do material betuminoso

O material betuminoso deverá ser aplicado por um distribuidor sob pressão, nos limites de temperatura de aplicação abaixo, na razão de 2 (dois) a 2,5 l/m² (dois e meio) litros por metro quadrado, conforme a Fiscalização determinar.

Repouso da imprimação

Depois de aplicado, a imprimação deverá permanecer em repouso, durante o período de 24 horas, pelo menos, para o caso dos MCs.

# 1.2.4 - Imprimação Ligante Betuminosa

A imprimação ligante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso diretamente sobre uma superfície betuminosa ou de concreto já existente, para assegurar sua perfeita ligação com um novo revestimento betuminoso.

Material betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrução, pode ser, a critério da Fiscalização, um dos seguintes:

a - asfaltos recortados RC-2, RC-3 ou RC-4.

b - emulsão asfáltica de cura rápida.

c - cimento asfáltico 150 - 200.

d - alcatrão RT-3, RT-4, RT-5, RT-6, RT-7 ou RT-8.

O material betuminoso referido deverá estar isento de água e obedecer as EM-6 e EM-7.

Os materiais para a imprimadura ligante betuminosa só poderão ser empregados após aceitos pela Fiscalização.

Distribuição de material betuminoso

O material betuminoso deverá ser aplicado por um distribuidor sob pressão, nos limites de temperatura de aplicação, especificados abaixo, na razão de 0,5 a 1,2 litros por metro quadrado conforme a Fiscalização determinar.

Repouso da Imprimação

Depois de aplicado, a imprimação deverá permanecer até que seque e endureça suficientemente para receber o revestimento.

A superfície imprimada deverá ser conservada em perfeitas condições, até que seja colocado o revestimento.

1.2.5 - Revestimento de Concreto Asfáltico Usinado a Quente – CBUQ

(Espessura 0,035 m)

O revestimento em concreto asfáltico consistirá de uma camada de mistura íntima, devidamente dosada e usinada a quente, constituído de agregado mineral graduado e material betuminoso, esparramado e comprimido a quente.

O processo de construção obedecerá as seguintes operações:

I-	Preparo dos materiais;

II-	Dosagem da mistura;

III-	Preparo da mistura betuminosa;

IV-	Pintura das superfícies de contato;

V-	Transporte da mistura betuminosa;

VI-	Esparrame, compressão e acabamento.

Materiais

Agregado mineral

Para efeito da presente instrução, será constituído de uma mitra de pedra brita, pó de pedra, areia e “filler” e deverá apresentar conforme for determinado no projeto, a seguinte graduação:

| Designação das peneiras | Porcentagem do material que passa |
| --- | --- |
| Abertura | Granulometria |
| ASTM mm | A B |
| ¾” 19,1 | 100 |
| 1/3” 12,7 | 95 -100 100 |
| 3/8” 9,52 | - 92 - 100 |
| nº 4 4,76 | 60 - 80 74 - 90 |
| nº 8 2,38 | 44 - 60 60 - 80 |
| nº 40 0,42 | 25 - 35 30 - 50 |
| nº 80 0,177 | 18 - 27 16 - 32 |
| nº 200 0,074 | 6 - 12 6 - 12 |

Material betuminoso

O material betuminoso para efeito da presente instrução deverá ser o cimento asfáltico de penetração 50 - 60 ou 60 - 70 obtido pela refinação do petróleo que deverá obedecer a EM-5. Em casos especiais e a critério da Fiscalização, poderá ser utilizado ainda o cimento asfáltico de penetração 85 - 100, para tanto, a firma empreiteira deverá apresentar à Fiscalização, anteriormente a usinagem, o novo projeto de mistura, acompanhado da justificativa da mudança do tipo de ligante.

Dosagem da mistura betuminosa e estabelecimento da forma de trabalho

Antes de iniciada a execução dos serviços, a firma empreiteira deverá encaminhar para exame e aprovação da Fiscalização, o cálculo da mistura betuminosa, indicando o teor ótimo de ligante para a mistura, agregados “filler” de acordo com o procedimento empregado pelo método de Marshall.

Preparo da mistura

O agregado mineral e o material betuminoso, nas quantidades e nas temperaturas indicadas, deverão ser misturados pelo misturador, durante o tempo necessário para que todas as partículas do agregado fiquem completamente envolvidas pelo aglutinante betuminoso, tempo esse que será de no mínimo 30 segundos.

Transporte da mistura betuminosa

As misturas preparadas e entregues pela usina deverão ser transportadas para a obra em caminhões apropriados.

As superfícies internas das caixas dos caminhões poderão, antes da carga, ser levemente lubrificadas com óleo fino. Não será permitido excesso de lubrificação, nem o uso de querosene, gasolina ou produtos similares.

Esparrame, compressão e acabamento.

A mistura betuminosa, somente poderá ser esparramada, depois da base ter sido aceita pela Fiscalização. Esta aceitação, todavia, não implica em eximir a firma empreiteira das responsabilidades futuras a qualquer deficiência da execução.

A mistura betuminosa deverá ser esparramada por acabadora, de forma tal que permita, posteriormente, a obtenção de uma camada na espessura indicada pelo Projeto, com novas adições.

Após o esparrame da mistura betuminosa, e assim que a mesma suporte o peso do rolo, deverá ser indicada a sua compressão por meio de rolos compressores. Nos casos correntes, a rolagem é operada entre 80º C a 120º C.

A compressão deverá começar nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro de modo que os rolos cubram uniformemente, em cada passada, pelo menos metade da largura do seu rastro na passagem anterior. Nas curvas, a rolagem deverá progredir do lado mais baixo para o mais alto paralelamente ao eixo da via e nas mesmas condições de recobrimento do rastro.

Os compressores deverão operar nas passagens iniciais, de modo que as faixas das juntas transversais ou longitudinais, na largura de 15 cm não sejam comprimidas; depois de esparramada a camada adjacente, a compressão da mesma, deverá abranger a faixa de 15 cm da camada anterior.

Em seguida, a compressão deverá prosseguir até que a textura e o grau de compressão da camada se torne uniforme e a sua superfície, perfeitamente comprimida, não apresente mais sinais de rastro dos rolos.

Os compressores deverão operar numa velocidade compreendida entre 3,5 a 5 Km/h.

Quando utilizado como camada de rolamento, com espessura uniforme, será medido e pago por metro quadrado na espessura indicada pelo projeto.

INTERVENÇÃO: Construção de travessia elevada e área de refúgio

ENDEREÇO: Av. Dep. Ulisses Guimarães-Escola Koki Kitajima

MUNICÍPIO: Registro/SP

1 - GENERALIDADES:

O Memorial Descritivo refere-se sobre a execução de travessia elevada,áreas de refúgio e gradil.

As normas,  especificações, padrões aprovados, bem como toda a legislação em vigor, referentes a obras civis, inclusive sobre segurança do trabalho, serão parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas. Verificar o Código de trânsito Brasileirol-CONTRAN e NBR 9050/2004 Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

2 - INSTALAÇÃO DA OBRA:

2.1 – CANTEIRO DE OBRA:

O canteiro de obra será organizado e limpo, cabendo à contratada manter estas condições durante a obra.

3– TRAVESSIA ELEVADA:

3.1- A Faixa elevada é uma lombada com a largura da faixa de pedestre, utilizada para a travessia,

e que possibilita a circulação em nível entre calçadas opostas.

3.2 - A Faixa Elevada para travessia de pedestres é aquela implantada no trecho da pista onde o pavimento é elevado conforme critérios e sinalização definidos nesta Resolução, respeitando os princípios de utilização estabelecidos no Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.

A Faixa Elevada para travessia de pedestres deve atender a projeto e apresentar as seguintes dimensões:

I - Comprimento: igual à largura da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;

II - Largura da superfície plana (plataforma): no mínimo 4,00m;

III - Rampas: o comprimento das rampas deve ser calculado em função da altura da Faixa Elevada, com uma inclinação recomendada de 15%,

podendo variar entre 12% e 18% em função da composição do tráfego e da velocidade desejada;

Altura: deve ser feita a concordância entre o nível da Faixa Elevada e o das calçadas.

A Travessia elevada será executada em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

3 – PISO DA ÁREA DE REFÚGIO:

3.1 –Será em concreto espessura 7 cm,.

4– GRELHA E GUARDA-CORPO:

4.1 –Grelha-Será quadriculada em ferro fundido, conforme especificações. Ref.CPOS.

4.2-  -Guarda-Corpo-Será tubular em tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 ½”. Ref. CPOS.

5 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA:

A contratada fornecerá equipamentos de proteção individual a todos os funcionários, manterá os locais de trabalho limpos e organizados e pós o término dos serviços acima especificados, a contratada  procederá a limpeza final do canteiro de obra.

- INTRODUÇÃO:

1.1-O Memorial Descritivo refere-se sobre a instalação de tachões em ciclofaixa existente.

As normas, especificações, padrões aprovados, bem como toda a legislação em vigor, referentes a obras civis, nclusive sobre segurança do trabalho, serão parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas. Verificar o Código de Trânsito Brasileiro.

Tachões

a)  Objetivo

A presente especificação, tem por objetivo, fixar as características técnicas e condições mínimas, para fornecimento e colocação de tachões refletivos com pinos nas vias pavimentadas.

b) Definições

Os tachões com elementos refletivos, são dispositivos de sinalização horizontal, que têm como função básica a canalização de tráfego, cuja implantação será  espaçada e seqüencial, visando delimitar uma linha, que caracterize condições de restrição para o uso da ciclofaixa.

c) Critérios

1. Materiais

1.2. Corpo

Deverão ser peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas. Devem possuir pinos externos de fixação zincados e com rosca ancorada. Os elementos refletivos deverão ser de acrílico e lhe dar características retro-refletivas monodirecionais. O corpo deverá suportar uma compressão mínima de ruptura de 40.000 Kgf, no momento da primeira trinca.

1.3. Pino de Fixação

Deverá ser constituído de parafusos de rosca completa, aço 1010/1020, com proteção contra a oxidação.

1.4. Catadrióptico ou elemento Refletivo

Deverá ser constituído por elementos refletivos de acrílico prismático.

1.5. Cola para Fixação no Pavimento

Deverá ser constituída de material sintético pré-acelerado, a base de resinas de poliéster de cura rápida e oferecer perfeita aderência dos dispositivos ao pavimento de concreto ou asfáltica, sendo que seu tempo de secagem não poderá ser superior a 45 minutos.

2. ASPECTO

2.1. Dimensões

As dimensões recomendadas são as seguintes:

Tachão: Largura: 230 a 250mm

Comprimento: 140 a 160mm

Altura: 40 a 55mm

Refletivo: Área mínima do refletivo: 40,00cm²

2.2. Forma

O formato externo do corpo deverá prever condições de limpeza dos elementos refletivos pela ação do tráfego e das chuvas.

O pino de fixação deverá ter cabeça arredondada, embutida no corpo do tachão, para que uma eventual quebra o mesmo não se torne agressivo ao tráfego.

A parte do pino de fixação a ser embutida no solo deverá ser rosqueada para aumentar sua aderência ao mesmo.

Os elementos refletivos deverão ser perfeitamente embutidos no corpo do tachão.

2.3. Cores

O corpo deverá ser apresentado na cor amarela permanente.

O refletivo será amarelo.

3. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

A execução dos serviços deverá obedecer às seguintes etapas:

3.1. Sinalização

Sinalizar, adequadamente, o local onde serão realizados os serviços.

3.2. Pré-Demarcação

Deverá ser efetuada uma pré-demarcação antes da fixação dos dispositivos ao pavimento, a fim de se obter um perfeito alinhamento e posicionamento das peças.

3.3. Furação

Para perfeita ancoragem do tachão, deverá ser executado dois furos no pavimento com a utilização de broca de vídeo de 5/8”, na profundidade aproximada de 80mm.

Deve-se em seguida, efetuar a limpeza do furo executado.

3.5. Limpeza

Para melhor aderência dos dispositivos ao pavimento, torna-se necessário efetuar uma adequada limpeza do mesmo, eliminando-se poeira, torrões de argila, agregados soltos, manchas de óleo ou asfalto, etc.

Em conformidade com a situação existente, empregar-ser-á na limpeza ar comprimido, varredura, escova de aço, lixa, detergente, etc.

3.6. Colagem

3.6.1. Após a limpeza do furo para fixação dos pinos, os mesmo devem ser preenchidos totalmente com a cola, anteriormente especificada, com consumo médio de 200g por dispositivo.

3.6.2. Em seguida, espatular a cola sobre o pavimento no local de aplicação do corpo do dispositivo.

3.6.3. Para se evitar que a cola cubra os elementos refletivos, os mesmo deverão ser cobertas com fita adesiva até a secagem final da cola.

3.6.4. Após a colocação do dispositivo, deve-se firmar o mesmo no chão, com o pé, forçando desta forma uma aderência por igual na superfície do pavimento e evitando trechos do corpo em balanço.

3.6.5. A implantação não deverá ser executada em dias chuvosos ou com o pavimento molhado.